KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jiz.

DALOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH

Ing. František Kačírek																						Ing. František Kačírek

vedoucí ateliéru																										hlavní projektant

2007

Seznam zpracovatelů jednotlivých problematik:

Koordinace prací, komplexní hodnocení						Ing. František Kačírek

Přírodní podmínky

Geologie																				Mgr. Ivana Klírová

Geomorfologie, reliéf													Mgr. Ing. Jan Majer

Klimatologie																		Mgr. Ing. Jan Majer

Krajinná ekologie															Mgr. Ing. Jan Majer

Urbanistická struktura 																Ing. František Kačírek

RNDr. František Matyáš

Obyvatelstvo a bytový fond													RNDr. František Matyáš

Výroba																								Ing. František Kačírek

Občanská vybavenost																RNDr. František Matyáš

Technická infrastruktura

Doprava																				Ing. Josef Hajský

Vodní hospodářství														Ing. Zdeněk Vokoun

Energetika																			Václav Broukal

Životní prostředí																			Mgr. Ing. Jan Majer

Zemědělský půdní fond															RNDr. Zdeněk Tomáš

Grafické zpracování																	Blanka Protivová

Externí spolupráce																		DINATO v. o. s. Lysá n. L.

Digitální zpracování																	RNDr. Zdeněk Tomáš

Mgr. Jitka Tomášová

Ing. Ignat Dinov

Písařské a technické práce													Jiřina Holatová

Obsah:

| a) Vymezení zastavěného území | 4 |
| --- | --- |
| b) Koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot | 4 |
| c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně | 5 |
| 1. Urbanistická koncepce | 5 |
| 2. Vymezení zastavitelných ploch | 9 |
| 3. Vymezení ploch určených k přestavbě | 11 |
| 4. Vymezení systému sídelní zeleně | 12 |
| d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování | 15 |
| 1. Doprava | 15 |
| 2. Občanské vybavení | 16 |
| 3. Technické vybavení | 17 |
| 4. Odpadové hospodářství | 19 |
| e) Koncepce uspořádání krajiny | 19 |
| 1. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití | 19 |
| 2. Územní systém ekologické stability | 21 |
| 3. Protierozní opatření | 23 |
| 4. Ochrana před povodněmi | 23 |
| 5. Koncepce rekreace | 23 |
| 6. Dobývání nerostů | 23 |
| f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití | 24 |
| 1) Zastavěné území a zastavitelné plochy | 24 |
| 2) Nezastavitelné plochy | 32 |
| g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb k zajišťování obrany a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit | 36 |
| 1. Veřejně prospěšné stavby | 36 |
| 2. Veřejně prospěšná opatření | 36 |
| 3. Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu | 36 |
| 4. Plochy pro asanaci | 37 |
| h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo | 37 |
| 1. Veřejně prospěšné stavby | 37 |
| 2. Veřejně prospěšná opatření | 37 |
| i) Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části | 39 |

a) Vymezení zastavěného území

V grafické dokumentaci územního plánu je ve výkrese „Základní členění území“ a v Hlavním výkrese uvedena hranice zastavěného území obce zahrnující stávající zastavěné plochy v obci Dalovice, dle § 58 zákona č.183/2006 Sb. Tato hranice byla vymezena k 30.9. 2007.

Celková rozloha zastavěného území obce Dalovice činí 23,3 ha, což představuje 6,0 % řešeného území. Zastavěné území tvoří celkem 5 dílčích zastavěných území.

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

V rámci ochrany a rozvoje hodnot území jsou preferovány tři základní pilíře udržitelného rozvoje. Prvním z nich je poloha obce v hodnotném přírodním a historicky osídleném území na pravém břehu řeky Jizery. Přitom obec Dalovice je přímo kontaktována s četnou krajinnou zelení podél Jizery a s lesním komplexem táhnoucím se od sídla severozápadním směrem. Tím jsou umocněny podmínky pro velmi příznivé životní prostředí v řešeném území. Důležitá je zejména ochrana břehových porostů podél Jizery (která zde plní funkci nadregionálního biokoridoru). Do prvků Územního systému ekologické stability (biocenter a biokoridorů) není navrhována žádná výstavba.

Druhým stěžejním pilířem udržitelného rozvoje je ochrana historických hodnot, které udržují kontinuitu společenství obyvatel obce s historickými kořeny jejich bydliště. Ačkoli Dalovice nedisponují nemovitými kulturními památkami, existuje na jejich území několik hodnotných staveb, z nichž nejcennější je pomník padlým. Historii sídla potvrzuje i skutečnost, že první písemná zmínka o Dalovicích pochází z roku 1398. Ochranu kulturních hodnot obce zajišťuje územní plán tím, že nové plochy pro bytovou výstavbu vymezuje tak, aby nebylo narušeno původní půdorysné uspořádání sídla. Zástavba v prolukách i přestavba stávajících obytných i hospodářských částí nemovitostí musí být objemově podřízena okolní stávající zástavbě.

Z demografického hlediska je důležité, že územní plán vytváří předpoklady pro zastavení úbytku obyvatel a vymezuje plochy pro další rozvoj sídla. Vzhledem k poloze Dalovic v blízkosti Mladé Boleslavi a vzhledem k očekávanému zájmu o výstavbu rodinných domků lze za reálný považovat dosažení 300 obyvatel v r.2015 a výstavbu 68 bytů v rodinných domech, tj. cca 60 rodinných domů.

Třetím pilířem udržitelného rozvoje je uchování hospodářského potenciálu správního území obce, který tvoří kvalitní zemědělský půdní fond a civilizační prvek, který výrazně ovlivnil urbanizaci obce a který tvoří významné dopravní osy řešeného území – silnice II/259 a železnice č. 070 Praha-Mladá Boleslav-Turnov a č.064 Mladá Boleslav-Stará Paka, do jejichž ochranných pásem nenavrhuje územní plán žádnou výstavbu.

c) Návrh urbanistické koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

1. Urbanistická koncepce

Územní plán vychází ve svém návrhu z projednaného aktualizovaného návrhu urbanistické studie s přihlédnutím k několika skutečnostem, daných historickým založením obce a jejím dalším vývojem. Jedná se zejména o následující fakta, která je při jednotlivých návrzích nutno brát v úvahu:

- uspořádání zástavby tak, jak se postupně vytvářela, odpovídá terénním možnostem, je obrazem historického vývoje jednotlivých částí sídla a v zásadě vyhovuje i dnešním požadavkům. To ve svém důsledku znamená, že není nutné přistupovat k významnějším plošným asanacím v zastavěném území;

- stavební stav bytového fondu lze označit sice za průměrný, ale nelze předpokládat, že některá část obce je určena na dožití nebo na rychlou změnu funkčního využití objektů ve prospěch rekreačních účelů;

- stávající funkční členění ploch nelze považovat za zcela vyhovující. Centrum obce je situováno v extrémní okrajové poloze, zatímco v nejhustěji osídlené ulicové části sídla prakticky chybí jakákoliv občanská vybavenost. Totéž platí i o sportovním areálu, jehož dostupnost z obce je poměrně obtížná;

- zcela specifickým zařízením bezprostředně navazujícím na obytnou zónu byla skládka mladoboleslavského podniku AKUMA a devastovaný prostor po těžbě cihlářských hlín v jejím sousedství;

- zcela izolovaný areál bývalé Česany, ležící na administrativním území obce, s ní de facto stavebně ani provozně nesouvisí. Naopak mnohem těsnější vazby existují mezi Dalovicemi a Podlázkami, které jsou však místní částí Mladé Boleslavi.

Dalším z hledisek, která byla při návrhu územního plánu vzata v úvahu, jsou současné vlastnické vztahy. Ty mnohdy blokovaly z urbanistického hlediska logické rozšíření intravilánu a neposkytovaly tedy dostatek disponibilních ploch pro další rozvoj sídla.

Z výše uvedeného vyplývá, že návrh dalšího rozvoje obce musel být veden především snahou o odstranění nebo zmírnění stávajících nedostatků, o vytipování vhodných ploch pro rozvoj bytové výstavby a o návrh organizace jižního skládkového a těžebního sektoru. Z hlediska celkové urbanistické koncepce to znamená především uplatnění zásad uvedených v následujících bodech:

- V návaznosti na největší rozvojové plochy obytné zástavby na ploše bývalé cihelny je navrženo nové centrum obce, které je doplněno plochami pro občanskou vybavenost a parkově upravenou veřejnou zeleň. Toto centrum je z hlediska nových rozvojových ploch na západním okraji obce prakticky v těžišti obce a může vyvažovat excentrickou polohu současného centra.

- Oproti předcházejícím urbanistickým návrhům je směrován územní rozvoj obce západním směrem, neboť logická arondace zastavěného území na východním okraji byla kategoricky odmítnuta vlastníky pozemků. Z komplexního hlediska je tato změna příznivá, neboť je možné odklonit navrhovanou přeložku silnice II/259 do souběhu s koridorem elektrického vedení v poloze, která nemá negativní vlivy na současně zastavěné území a zároveň je využit k napojení rozhodujících rozvojových ploch.

- V koncepci je také uplatněna zásada posílení severní oddychové zóny doplněním veřejné zeleně a zachováním zahrádkářských osad.

- Bytová zástavba se navrhuje zásadně formou individuálních rodinných domků.

Návrh územního plánu územně zabezpečuje základní sítě technické vybavenosti a jejich doplnění. Zásobování vodou je řešeno využitím stávajícího systému a pro jeho stabilizaci ve vztahu k rozvojovým plochám je nutno počítat s možností napojení na Skupinový vodovod Mladá Boleslav v místní části Podlázky. Odvod splaškových odpadních vod bude řešen napojením na kanalizační síť Mladé Boleslavi, také v místní části Podlázky. Zásobování elektrickou energií je řešeno v návaznosti na stávající rozvodný systém.

### Hlavní přepravní vztahy

Základní komunikační kostra zůstává v prvých etapách výstavby zachována. Za nejvýznamnější zásah do této oblasti je třeba považovat zprůjezdnění místní komunikace před knihovnou a stávajícími garážemi a ve 2. etapě směrové vylepšení napojení místní komunikace na silnici II/259 vyvedením oblouku za pomník na návsi.

K zásadní změně přepravních vztahů dojde ve výhledu, a to realizací navrženého jižního obchvatu obce silnicí II/259, jejím novým napojením a pokračováním na stávající komunikaci na západním okraji obce a úpravou oblouků při sestupu této trasy do Podlázek. Vybudováním tohoto obchvatu nastane významné zklidnění stávající obytné zóny a z dopravního hlediska i odstranění řady směrových, výškových i šířkových závad na dnešní komunikaci II/259.

Ostatní přepravní vztahy budou zajišťovány především stávajícími místními komunikacemi, které je nutné uvést do normového stavu. Rozvojové plochy obce budou zpřístupněny navrženými místními komunikacemi, které jsou spolu s návrhem parkovacích a odstavných stání podrobněji popsány v části „Odůvodnění územního plánu“.

Pěší trasy v okolí intravilánu využívají především stávajících polních cest a mají za cíl zpřístupnit krajinu v okolí obce.

Tyto komunikace budou pararelně využívány jako cyklistické stezky.

### Systém zelených ploch v intravilánu

Stávající zeleň uvnitř zastavěného území je v návrhu bez výjimky respektována s tím, že jsou navrženy některé úpravy, vedoucí k jejímu zkvalitnění. Kromě toho jsou navrženy další parkové úpravy tak, aby vznikl systém veřejné zeleně, která by pozitivně ovlivnila životní prostředí, celkovou estetiku interiéru obce a vytvořila pohodové oddechové zóny. Konkrétně se jedná o doplnění parkově upravených ploch mezi výhledovou trasou silnice II/259 a obcí, u plochy rekultivované skládky včetně okolí obecního úřadu a kolem navrženého objektu občanské vybavenosti v novém centru obce (RP 11) a u nových ploch na západním okraji (RP 11a). Vysoká zeleň je navržena i po obvodu navrhované plochy na současné skládce a na části plochy mezi ní a intravilánem sídla.

Důraz je kladen i na propojení vnitřní, ochranné, hygienické a další zeleně s extravilánem. Tímto způsobem může dojít k propojení sídla s okolní krajinou a tím i k vhodnému zapojení obce do okolního přírodního prostředí.

### Občanská vybavenost

Úroveň občanské vybavenosti je v současné době možno považovat za nízkou, avšak odpovídající daným podmínkám. Negativně se projevuje zejména absence pohostinství a uzavření prodejny smíšeného zboží u obecního úřadu. Výrazné rozšiřování kapacit základních komerčních služeb přes nízkou úroveň míry realizace však není pravděpodobné vzhledem k poloze sídla v blízkosti Mladé Boleslavi a dále vzhledem k vyjížďkovému charakteru obce.

Uspokojení dalších požadavků obyvatel závisí v prvé řadě na aktivitě podnikatelské sféry, v jejíž kompetenci je efektivita provozování těchto zařízení, ale také na iniciaci a podpoře ze strany obecního úřadu. V každém případě se dá očekávat oživení poptávky po komerčně zaměřených službách a zejména kvalitativním a kvantitativním povýšení jejich nabídky.

Část nových zařízení občanské vybavenosti bude zřejmě realizována úpravou stávajících objektů. Jejich taxativní vyjmenování ani určení prodejního sortimentu či okruhu nabízených služeb není v územním plánu možné. Obojí totiž zcela podléhá zákonu nabídky a poptávky na straně jedné, na druhé straně pak vůli a ochotě majitelů jednotlivých objektů určitou provozovnu ve své nemovitosti zřídit a buď ji provozovat, nebo příslušné prostory pronajmout. Z tohoto hlediska není vyloučena změna – někdy i vícenásobná – nabízeného sortimentu zboží či služeb v rámci téže provozovny, závislá na poptávce a tím i lukrativnosti podnikání.

Pro zařízení občanské vybavenosti jsou vymezeny nové plochy podle návrhu územního plánu. Zejména v případě, že by postupně došlo k naplnění navržených objemů bytové výstavby, lze jejich realizaci považovat za opodstatněnou.

Plochy občanské vybavenosti jsou vymezeny zejména v centrální části (RP 7), kde bude vytvořeno nové centrum v kombinaci s parkově upravenými plochami. Vlastní náplň je v současné době obtížné formulovat. Územní plán počítá s tím, že funkční regulace bude spojovat vícefunkčnost jako smíšené obytné plochy s občanskou vybaveností.

Vymezená plocha občanské vybavenosti v západním rozvojovém prostoru (RP 10) umožní i výstavbu seniorského domu, nebo objektů charitativní povahy.

### Sportovní vybavení

Sportovnímu vyžití obyvatel slouží v současné době hřiště na národní házenou a tenisový kurt v příjemné klidové údolní poloze severně od obce. Poněkud problematická je dostupnost tohoto areálu. Přístup motorovými vozidly je umožněn pouze přes Podlázky, pro pěší návštěvníky vede do prostoru hřišť úzká strmá pěšina. Tato nevýhoda však není, vzhledem ke konfiguraci terénu, odstranitelná a v současné době nemá negativní dopad na využívání sportoviště. Z tohoto důvodu je do výhledu navrženo nejen zachování tohoto hodnotného sportovního areálu, ale i jeho rozšíření o volejbalové hřiště.

Pro přiblížení možnosti sportovního vyžití obyvatel k obytné zóně jsou dále navržena dvě hřiště (volejbal a tenis) na rekultivované části skládky podniku AKUMA Mladá Boleslav (OS 3). Hřiště budou ve výhledu zasazena do přírodního prostředí, které vznikne provedením parkových úprav v zázemí obecního úřadu a na ostatní rekultivované ploše skládky. Mezi obecním úřadem a plotem současné skládky je pro návštěvníky jak úřadu a prodejny, tak i sportoviště, navrženo parkoviště.

Provizorní malá sportovní plocha mezi školou a zahrádkářskou kolonií západně od obce byla nahrazena vybudováním řádného hřiště a připouští se i jeho rozšíření (OS 2).

### Rekreace

Podmínky pro rekreaci ve volné krajině jsou v katastru obce, vzhledem k intenzivní zemědělské výrobě a rovinnému charakteru okolí, nevýrazné. Výjimku tvoří fenomén řeky Jizery s vyvinutými břehovými porosty a s dobrými podmínkami pro vodní turistiku, rybolov a částečně i koupání a procházky po krajině.

Za určitou formu rekreačního vyžití lze považovat činnost na zahrádkářských parcelách na západním okraji obce a v zahrádkářské kolonii na severním svahu za obcí. Činnost na jednotlivých parcelách však probíhá do určité míry živelně a výsledkem je poněkud nesourodě působící celek. Důležitá je v tomto směru zejména výstavba zahrádkářských chatek, jejíž hmotový, stavební a architektonický ráz může výrazně ovlivnit celkový dojem této klidové zóny.

Územní plán si v tomto případě neklade za cíl vymezit přesné plochy pro výstavbu jednotlivých objektů ani navrhnout jejich vzhled. Přesto však lze doporučit, aby obec vnesla do těchto aktivit určitý řád, který by např. formou obecní vyhlášky usměrňoval jednotlivé stavebníky. Závažnost tohoto doporučení se zvyšuje tím, že na severní hraně této plochy je vymezen lokální biokoridor, jehož funkci je nutno ochránit nezastavitelností této části plochy.

### Výroba a skladování

Využívání území pro tyto účely má dočasný charakter. Bývalá skládka mladoboleslavského podniku AKUMA je rekultivovaná a uzavřena a její cílové využití je v územním plánu navrženo pro sport. Zavážení bývalého hliniště inertním odpadem se postupně ukončuje a plocha je po stabilizaci určena k zástavbě obytnými objekty.

V zastavěném území je využíván objekt bývalého statku pro stavební firmu Škoda. Plocha je územně stabilizována a v územním plánu se nenavrhuje její územní rozšíření. Využití stávající zahrady přiléhající k objektu je řešeno formou smíšené obytné plochy s možností vybudování řemeslných dílen, které svými účinky nenaruší okolní navrhovanou obytnou zástavbu.

2. Vymezení zastavitelných ploch

Návrh ploch pro rodinné domy jako jedinou akceptovatelnou formu bytové výstavby vychází z územně technických možností sídla a z předpokládané potřeby nových bytů. Historický vývoj přinesl vznik poměrně kompaktního intravilánu bez většího počtu nevyužitých proluk, vhodných pro rodinnou výstavbu, ovšem s velkými soukromými zahradami. Jejich využití pro rodinnou výstavbu je sice možné, ovšem předpokládá ochotu současných vlastníků těchto pozemků k jejich zastavění nebo odprodeji. I když územní plán některých těchto ploch využívá, nepokrývá jejich kapacita předpokládané nároky na výstavbu rodinných domů v obci.

Znamená to tedy, že navržené rozvojové plochy opouštějí hranice zastavěného území, nicméně jejich lokalizace nezabránila prodlužování již dnes protáhlého půdorysu zastavěného území.

Územní plán navrhuje plochy pro výstavbu rodinných domů, jejichž kapacita naplňuje požadavek zadání i předpokládanou potřebu bytové výstavby. Číslování ploch neobsahuje čísla ploch, které byly po projednání urbanistické studie vypuštěny.

Veškerá navržená bytová výstavba je z časového hlediska rozdělena do dvou etap. Smyslem této etapizace je především ekonomie výstavby. Jedná se o to, aby veškeré investice do nezbytné technické infrastruktury byly ihned plně využity, tj. aby nové obslužné komunikace a inženýrské sítě nebyly budovány ve zbytečném předstihu, aniž by předtím bylo využito investic již realizovaných.

Závažným kritériem je také okamžitá použitelnost vymezených ploch, což v podstatě jsou plochy na rostlém terénu. Využití ploch na rekultivované skládce předpokládá jejich stabilizaci a také vzhledem k rozsahu i předchozí připravenost technické a dopravní infrastruktury.

Při projednávání návrhu územního plánu byl ještě vznesen požadavek, aby u rozvojové plochy RP 6 byl zohledněn záměr na dočasné využití části pozemku na výrobu stavebních hmot. Její zastavění obytnými objekty by bylo až ve třetí etapě.

Charakteristiku nejvýznamnějších zastavitelných ploch obce podává následující přehled:

##### RP 3 – plochy východně od obecního úřadu

Návrh využívá možnosti oboustranného zastavění podél současné místní komunikace a jejího navrhovaného prodloužení podél zahrad. Oboustranně zastavění podél této trasy zvyšuje ekonomiku technické infrastruktury nutné pro obsloužení navrhované výstavby. Při lokalizaci staveb na navrhované plochy je nutné regulovat vzájemné využívání funkce sousedního objektu bývalé prodejny.

Funkční regulace je plochy smíšené obytné (SV).

##### RP 4 – východně od vodojemu

Jedná se o část proluky mezi současnou zástavbou a rozsáhlou asanací bývalého těžebního prostoru po cihlářské hlíně. Takto vzniklá proluka by ztížila zemědělské obdělávání zbylých pozemků a její využití pro obytnou zástavbu by výrazně posílilo funkci centra obce. Na základě kategorického nesouhlasu vlastníků pozemku byla do návrhu územního plánu zahrnuta pouze část této proluky oproti dřívějším návrhům územně plánovací dokumentace. Dopravní napojení i obsluha inženýrskými sítěmi jsou řešitelné poměrně jednoduše i bez vazeb na dlouhodobé záměry, aniž by je znemožnilo.

Řešením trasy obchvatu silnice II/259 dostala vynechaná proluka tvar dlouhého protáhlého obdélníku, který lze ještě velkovýrobně obdělat, i když dojde patrně v dlouhodobém výhledu k zastavění.

Funkční regulace je bydlení v rodinných domech - příměstské.

##### RP 6 – plochy na rekultivované skládce

Tyto plochy jsou zařazeny do 2. a 3. etapy výstavby nikoli z hlediska menšího významu, ale z hlediska pohotovosti využití. Plochy vzniknou na plochách bývalého hliniště skládky inertního odpadu po jejich celkové technické i biologické rekultivaci.

Z hlediska zakládání staveb jsou obecně hodnoceny pozemky na zavážkách jako málo vhodné pro zástavbu. Při výpočtech namáhání rozhoduje typ materiálu, ze kterého se navážka skládá, a dále způsob vrstvení a hutnění. Důležitý je rovněž faktor času. Uvádí se, že doba potřebná pro konzolidaci navážky je rovna jednonásobku až dvojnásobku výšky navážky v metrech.

Stavebník musí počítat s realizací geologického průzkumu, zahrnujícího provedení sond statické penetrace do podloží skládky. Tyto důvody vedou k návrhu počítat se zástavbou v tomto prostoru až ve 2. etapě. Na základě geologického posouzení může dojít i k značnému prodloužení jejich využití.

Podmínkou její realizace je vybudování nové místní komunikace s napojením jak nově vybudované místní komunikace, tak na přeložku silnice II/259. Využití této plochy však není podmíněno vybudováním přeložky silnice II/259. Pokud by nebyla realizována, bude dopravně napojena plocha prostřednictvím nových komunikací místních.

V průběhu projednávání návrhu byl formulován záměr na využití jižní části rekultivované plochy pro výrobu stavebních hmot. Tím byla část vymezené plochy zařazena do třetí etapy výstavby. Aby nebyla ohrožována výstavba na celé ploše, bude oddělena tato část ochranným valem, který bude později využit pro zeleň nebo bude asanován a zapojen do obytné plochy realizované v třetí etapě (RP 6a).

V návrhu územního plánu jsou vymezeny ještě plochy pro budoucí občanskou vybavenost. Jedná se o rozvojové plochy RP 7. Na těchto plochách se počítá s umístěním zařízení občanské vybavenosti, která by navazovala na navrhovanou soustředěnou výstavbu rodinných domů a posílila jednak centrum obce, jednak vytvořila druhé centrum u nové zástavby obce. Jejich funkční náplň je popsána v předchozích částech zprávy, ale je nutno počítat s jistou variabilitou jejich funkce, vycházející z potřeb v časovém období, ve kterém by se budovala.

##### RP - 12 - plochy na západním okraji obce

Obytné plochy byly vymezeny na základě výsledku projednávání zadání plnícího funkci souborného stanoviska. Po opuštění dříve navrhovaných ploch na jihovýchodním okraji obce, na základě námitek vlastníků, se ukázaly jako jediná adekvátní náhrada. Protažení půdorysu obce západním směrem se ukazuje jako vhodný „protipól“ připravované výstavbě obytných objektů na rekultivované skládce a ještě v přiměřené dostupnosti do nově navrhovaného druhého centra obce. V kombinaci s plochami veřejné zeleně lze vytvořit kvalitní obytné prostředí, do kterého lze umístit i domy pro seniory a podobná zařízení.

Funkční regulace je bydlení ve venkovských domech.

V nově zařazeném obytném okrsku na západním okraji obce je ještě vymezena plocha RP 10 pro občanskou vybavenost. Tato plocha má vhodné předpoklady pro umístění domu pro seniory a podobná zařízení v návaznosti na poměrně velkou plochu veřejné parkové zeleně a zahrádkářskou kolonii. Její funkční využití nelze touto funkcí podmínit. Půjde o regulaci umožňující smíšené využití, tedy i obytnou zástavbu, nejlépe obytný nízkopodlažní dům ap.

Plochy ZV 2 a ZV 1 - parková zeleň mají stejný charakter. Navrhuje se parková úprava s vybudováním pěších komunikací, jednoduchých staveb zahradní architektury pro trávení volného času a odpočinek.

Plochy ZV 3 a ZV 4 mají charakter izolační zeleně, která má oddělit dopravní plochy od budoucí zástavby.

Plocha S 2, představující návrh rozšíření školního hřiště, je určená pro rozvoj sportovní vybavenosti.

3. Vymezení ploch určených k přestavbě

Územní plán vymezuje na území obce Dalovice následující přestavbové plochy.

##### RP 2 – zahrady – střed obce

Návrh zástavby využívá možnosti umístění rodinných domů na části rozsáhlých zahrad bývalých zemědělských statků. Řešení se nabízí z toho důvodu, že se jedná o konce těchto zahrad, přiléhající ke stávající místní komunikaci, která bude rekonstruována na místní komunikaci MO 6,25 + 2x chodník. Místní komunikace však musí být prodloužena až k východní hranici zahrad. V současné době je zde již postaven jeden objekt rodinného domu, který vytváří precedent a zároveň regulační podmínky pro ostatní sousední území. Kromě již realizované výstavby se dá umístit na sousední části zahrad ještě 8-10 rodinných domů. Vlastní realizace výstavby bude však ovlivněna ochotou současných vlastníků těchto usedlostí prodat stavební parcely jiným stavebníkům. Přesto je návrh zařazen do územního plánu, protože se může využít také pro stavby další generace současných vlastníků.

Funkční regulace je plochy smíšené obytné – venkovské (SV).

##### RP 9 - plocha v zastavěném území - střed

Plocha byla vytvořena vnitřním rozdělením parcel části starších zemědělských usedlostí s přístupem přímo na silnici II/259. Její zastavění je bezproblémové, napojené na stávající infrastrukturu. Funkční regulace je plochy bydlení (SB).

##### SV – plocha zahrada – Škoda – dopravní část

Návrh využívá prostor zahrady v jižní části areálu statku západně od silnice II/259. Tato zahrada bude zčásti zastavěna rodinným domem, popř. dalšími objekty pro drobné podnikání v rámci řemesel nebo pro zahrádkářské potřeby. Podél jižního a západního okraje této lokality je navržena obslužná místní komunikace, z níž bude také přístup na pozemek.

Funkční regulace je plocha smíšená obytná - venkovská.

Plocha S 3, určená pro rozvoj sportovní vybavenosti, je lokalizována na bývalé skládce nebezpečných odpadů a po její stabilizaci by byla využita jako doprovodná sportovní plocha, zejména v návaznosti na využití největší plochy pro obytnou zástavbu (RP-6). Od ní bude na jihu oddělena pásem parkové zeleně (ZV 4).

##### RP 7 – severovýchodní okraj bývalého hliniště

Celkové řešení využití území bývalého hliniště a současné skládky inertních odpadů zahrnuje v sobě také vytvoření nového centrálního prostoru obce zahrnujícího parkově upravené plochy, plochy občanské vybavenosti a kapacitní komunikační plochy, které by povýšily jeho význam v organismu obce. Součástí tohoto prostoru jsou i tyto vymezené plochy občanské vybavenosti (RP 7) a parkově upravené plochy veřejné zeleně (RP 11), které jsou také součástí přestavby.

4. Vymezení systému sídelní zeleně

Stávající zeleň uvnitř zastavěného území je v návrhu bez výjimky respektována s tím, že jsou navrženy některé úpravy, vedoucí k jejímu zkvalitnění. Kromě toho jsou navrženy další parkové úpravy tak, aby vznikl systém veřejné zeleně, která by pozitivně ovlivnila životní prostředí, celkovou estetiku interiéru obce a vytvořila pohodové oddechové zóny. Konkrétně se jedná o doplnění parkově upravených ploch mezi výhledovou trasou silnice II/259 a obcí, u plochy rekultivované skládky včetně okolí obecního úřadu a kolem navrženého objektu občanské vybavenosti v novém centru obce a u nových ploch na západním okraji. Vysoká zeleň by měla být vysázena i po obvodu navrhované plochy na současné skládce a na části plochy mezi ní a intravilánem sídla.

Důraz je kladen i na propojení vnitřní, ochranné, hygienické a další zeleně s extravilánem. Tímto způsobem může dojít k propojení sídla s okolní krajinou a tím i k vhodnému zapojení obce do okolního přírodního prostředí.

Konkrétní vymezení dalších ploch je obsaženo v následujícím tabulkovém přehledu.

d) Koncepce veřejné infrastruktury, 
  včetně podmínek pro její umísťování

1. Doprava

Silnice

Na silnici II/259, která je základní komunikační kostrou sídla, je navržena menší úprava směrového oblouku v točce pod Dalovicemi jeho zvětšením a odsunutím severním a západním směrem. Nevyhovující průjezd obcí Dalovice je v perspektivě opuštěn, a tím by stávající trasa II/259 byla zařazena do sítě místních komunikací, a to do kategorie MO 8 s oboustrannými chodníky o šíři, která je umožněna prostorem ve stávající zástavbě. Trasa silnice II/259 je navrhována v nové poloze od vstupu do zástavby na východní straně obce, a to v souběhu s vedením vn. Krajnice nové přeložky využívá částečně ochranného pásma vedení vn, vede tímto prostorem až téměř na jižní hranici katastrálního území. Zde se novým směrovým obloukem napojuje do stávajícího průběhu silnice III/2591 a přebírá její funkci. Po krátkém úseku je nová trasa silnice II/259 odsunuta jižně od stávajícího průběhu napojení II/259 se stávající III/2591. Úprava nové trasy silnice II/259 je navržena v kategorii S 7,5 dle ČSN 736101 s ohledem na malou intenzitu dopravy.

Silnice III/2591, která je v současné době napojena na II/259 v prostoru jižní části západního okraje obce, bude v úseku cca 300 m jižně na Čejetice převedena do trasy II/259 po potřebné úpravě a vlastní III/2591 novým napojením pak zaústěna do přeložky silnice II/259 na jižním okraji obce. Vyvolané úpravy na silnici III/2591 jsou uvažovány realizovat pro kategorii S 7,5.

Pokud se týče opatření snižujících nepříznivé vlivy dopravy, jsou z hlediska hluku nejúčinnější pevné bariéry, méně pak doprovodná zeleň. Exponované úseky by bylo možno vyhodnotit a navrhnout opatření na základě modelových výpočtů současného a výhledového hlukového zatížení. Snížení imisního zatížení výfukovými plyny je možné dosáhnout výsadbami keřových pásů, a to alespoň na nejvíce exponovaných úsecích, jmenovitě podél školy. Návrhy doprovodných porostů jsou uvedeny v souboru návrhů krajinné zeleně.

Zásadním řešením omezení vlivu hluku z dopravy je navrhovaná nová trasa silnice II/259 mimo zastavěné území a zastavitelné plochy.

Místní komunikace

V případě přeložky silnice II/259 mimo zastavěné území obce přejde současná trasa II/259 do sítě místních komunikací, a to v kategorii MO8 + 2x0,4, tj. s oboustrannými chodníky v tom prostoru, kde to zástavba umožňuje.

Další stávající místní komunikace jsou navrženy v kategorii MO 5, MO 4,5, MO 6,25, nebo MO 7. Dopravní napojení zahrady v centru obce proti obecnímu úřadu a bývalé prodejně bude po stávající polní cestě, které bude realizováno v kategorii MO 6,25 + 2xchodník, tj. oboustranné chodníky s bezpečnostním pruhem 2x0,5 m. Obsluha prostoru na západním okraji obce za „statkem“, dnes stavební firmy Škoda, je navržena místní komunikací kategorie MO 4,5, ukončenou obratištěm tvaru T.

Veřejná doprava

S ohledem na zlepšení dostupnosti veřejné autobusové dopravy je navrženo zřízení nové autobusové zastávky u stávající silnice II/259. Všechny zastávkové pruhy u zastávek by měly být odděleny od průjezdné dopravy.

Komunikace pro pěší a cyklisty

Územní plán navrhuje vybudování chodníku podél stávající silnice II/259 i podél některých dalších místních komunikací. Dále je uvažováno i pěší propojení centra obce se sportovním hřištěm.

Plochy pro dopravu v klidu

U obytné stávající i výhledové zástavby se předpokládá řešení dopravy v klidu zajištěním garážových či volných stání na vlastním pozemku. Další parkovací místa jsou navržena u hřiště při přístupové komunikaci z obce Podlázky (plocha pro 14 vozidel), u navrhovaného sportovního areálu jižně od obecního úřadu (14 stání) a u vybavenosti v prostoru po těžbě a rekultivaci (plocha pro cca 20 vozidel, případně lze zde přímo u objektu vypracovat další stání a tím zvětšit kapacitu parkovacích ploch).

2. Občanské vybavení

Plochy občanské vybavenosti jsou vymezeny zejména v centrální části (RP 7), kde se předpokládá vytvoření nového centra v kombinaci s parkově upravenými plochami. Vlastní náplň je v současné době obtížné formulovat. Územní plán počítá s tím, že funkční regulace bude spojovat vícefunkčnost jako smíšené obytné plochy s občanskou vybaveností.

Vymezená plocha občanské vybavenosti v západním rozvojovém prostoru (RP 10) by umožňovala i výstavbu seniorského domu, nebo objektů charitativní povahy.

V rámci rozvoje sportovních aktivit je navrženo rozšíření stávajícího sportovního areálu (OS 1) o volejbalové hřiště. Pro přiblížení možnosti sportovního vyžití obyvatel k obytné zóně jsou dále navržena dvě hřiště (volejbal a tenis) na rekultivované části skládky podniku AKUMA Mladá Boleslav (OS 3). Provizorní malá sportovní plocha mezi školou a zahrádkářskou kolonií západně od obce byla nahrazena vybudováním řádného hřiště a připouští se i jeho rozšíření (OS 2).

3. Technické vybavení

- Odtokové poměry, vodní toky a nádrže

Kromě úpravy koryta Dalovického potoka (viz kapitola e) 4. „Ochrana před povodněmi“) nejsou navrženy žádné úpravy vodních toků. Nové plochy jsou vymezeny tak, že je dodržen manipulační pruh podél Dalovického potoka v šířce 6 m, aby byl umožněn přístup pro správce toku.

Územní plán nenavrhuje žádné nové vodní nádrže. Doporučuje však přivádět vodu do jediné stávající vodní nádrže (návesního rybníčku) i z nově budované (navrhované) dešťové kanalizace z přilehlého prostoru.

Zásobování pitnou vodou

Vydatnost zdroje vody – studny v údolí Dalovického potoka je uváděna hodnotou 2 l/s. Maximální současná denní potřeba vody dle výpočtu reprezentuje hodnotu cca 0,7 l/s, takže ve zdroji je dostatečná rezerva pro další rozvoj obce. Přesto územní plán navrhuje počítat s přepojením vodovodu Dalovice na skupinový vodovod Mladá Boleslav, zejména ve vztahu k možnosti opakovaných problémů s kvalitou vody ve studních.

Problematiku obecního vodojemu bude nutno řešit výhledově i z hlediska řešení tlakových poměrů ve vodovodní síti. Navrhovaná dostavba obce v rodinných domech je situována ve výškovém pásmu 247 až 262 m n.m. (terén). Vodojem s úrovní dna 270,6 m n.m. zajistí přijatelný hydrodynamický přetlak pouze pro část zástavby situované  při rekonstrukci vodovodní sítě s novými profily DN 100 mm do úrovně cca 254 m n.m. Velikost nového vodojemu je závislá na posouzení využitelnosti stávajícího vodojemu (60 m3) a zvážení jeho případné funkce jako pohotovostního zdroje požární vody.

Z rozvojových ploch bude nutno na tlakovací stanici napojit prakticky veškeré lokality, s výjimkou malé RP 7.

Výstavba rodinných domů na navržených lokalitách si vyžádá postupnou realizaci rozvodné sítě o délce cca 2 500 m, převážně dimenze 100 mm.

Připojení nových ploch se navrhuje tak, aby jejich rozvodné řady byly na vodovodní systém obce napojeny zokruhovanou sítí. Výjimkou je pouze RP 2-3 na východním okraji obce, kde by k zokruhování pravděpodobně došlo až v případě realizace splaškové kanalizace v této lokalitě (nutný přechod přes zastavěné pozemky).

Odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci se navrhuje vybudovat oddílnou kanalizační síť – oddělit zachycování splaškových a dešťových vod. Splaškové vody budou odvedeny na stávající čistírnu odpadních vod v Podlázkách. Všechny níže uvedené délky stokové sítě jsou vztaženy k profilu podjezdu silnice pod tratí ČD, přičemž stoka v údolí Dalovického potoka leží v délce cca 370 m mimo katastr (řešené území) Dalovic. Návrh vedení hlavních kanalizačních stok v principu vychází ze „Studie odvedení splaškových vod z obce Dalovice“, zpracované Centroprojektem a.s. Zlín v roce 1992. V současné době je zpracována projektová dokumentace pro stavbu splaškové kanalizace (Ing. Kozák, Loukov) a probíhá stavební řízení. Hlavní navrhované trasy splaškové kanalizace jsou v návrhu územního plánu převzaty.

Nová splašková kanalizační síť s předpokládaným profilem DN 30 cm je navržena v délce cca 4 500 m, z toho pro odkanalizování stávajícího zastavění obce by bylo nutno vybudovat cca 2 700 m kanalizace (stoky A, B, C, C1, D, D1). Postup výstavby bude však závislý na etapizaci realizace zástavby rozvojových ploch rodinnými domky, kdy výstavba kanalizační sítě pro tuto novou výstavbu bude pravděpodobně preferována z titulu zainvestování rozvojových ploch technickou infrastrukturou. V případě realizace splaškové kanalizace by bylo nutno zachycovat splaškové vody v bezodtokových jímkách (žumpách) s následným odvozem jejich obsahu na ČOV Podlázky.

Splašková kanalizace je navrhována pro stávající zástavbu i nové rozvojové plochy jako gravitační. Konfigurace terénu umožňuje návrh tras kanalizace bez jejich nadměrného zahlubování. Určité problémy může přivodit gravitační odkanalizování rozvojových ploch na východním okraji obce (RP 2 a RP 3), neboť kanalizační stoka (DN 30 cm) by musela projít zastavěnými parcelami v délce cca 70 m. Navrženou trasu nutno považovat jako orientační. V případě nemožnosti průchodu přes zastavěné parcely by bylo nutno vybudovat na východním okraji lokality přečerpací stanici a splaškové vody přečerpat cca 200 m dlouhým výtlačným potrubím do kmenové stoky odvádějící vody z RP 6.

Dešťové vody budou sváděny samostatným systémem sestávajícím z kombinace komunikačních příkopů a potrubních úseků. V nových obytných okrscích se počítá s vybudováním trubní dešťové kanalizace v nově navržených komunikacích.

K zajištění gravitačního bezproblémového odtoku dešťových vod a vedení splaškových vod potrubními systémy na lokalitě „Hlinovník“ nutno tuto plochu (dnes skládku) v rámci dokončovacích asanačních prací upravit tak, aby byl zachován původní přirozený spád přibližně směřující k východu a k severovýchodu.

K minimalizaci nepříznivého účinku okalových povrchových vod z přívalových dešťů se navrhuje v exponovaných místech na okraji intravilánu obce vybudovat odvodňovací příkopy doplněné pásem nízké zeleně v souladu s předkládanou realizací krajinné a sídlištní zeleně.

Elektrická energie

Pro zásobení především RP 6 je navržena nová trafostanice v jižním okraji navrhované RP 6, a to krátkou odbočkou z kmenového vedení. Územní plán doporučuje kioskové provedení, osazené strojem o výkonu 630 kVA se stavebně montážní rezervou pro možnost rozšíření výkonu, s přechodem volného vrchního vedení na zemní vn kabelovou přípojku.

Návrh pro ostatní rozvojové plochy RP 2, 3 a 4 uvažuje využití stavebně montážních výkonových rezerv stávajících trafostanic (U školy a U obecního úřadu). S ohledem na neznámé podmínky v cenové politice dodávaných předmětných energií v následném období, nelze odpovědně stanovit trend rozvoje energetického hospodářství v obci. V zásadě nelze předpokládat výraznou změnu palivové základny u stávající zástavby. Pro posílení spolehlivosti sítě, především však pro možný další rozvoj území a a změnu otopové politiky je v jižním okraji RP 4 navržena územní rezerva pro umístění nové TS s krátkou odbočkou vedení vn (viz grafická dokumentace).

Rozvod nn na nových rozvojových plochách bude v provedení úplné zemní kabelizace.

Plyn

Územní plán navrhuje napojení obce na stl rozvod z obce Podlázky v severním okraji obce, s případným propojením v jižní části obce v rámci stl rozvodu s obcí Čejetice.

Spoje

Pro novou zástavbu je nutno důsledně uplatňovat požadavek plné zemní kabelizace včetně účastnických poboček.

4. Odpadové hospodářství

Územní plán nenavrhuje žádné změny v koncepci likvidace odpadů.

e) Koncepce uspořádání krajiny

1. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

Návrhy výsadeb krajinné a další zeleně zahrnují nové, doplňující a rozšiřující výsadby doprovodné zeleně podél stávajících a navrhovaných cest a silnic, po obvodu stávající, navrhované a výhledové bytové výstavby, protierozní výsadby, výsadby rekultivační, izolační, hygienické, estetické zeleně apod. Nová krajinná zeleň by měla plnit několik funkcí – protierozní, ekologickou, estetickou, ochrannou, hygienickou, bioklimatickou, ale i rekreační a obytnou. Měla by rozčlenit téměř nepřekročitelné plochy orné půdy a propojit jednotlivé stávající izolované enklávy zeleně, lesní porosty a sídla. Návrhy jsou v souladu s místním ÚSES a splňují požadavky na jeho tvorbu a funkce. V katastrálním území obce se navrhují:

- oboustranný keřový a stromový doprovod v šířce 3-5 m podél silnice II/259, postupná náhrada přestárlých a nevhodných ovocných dřevin; v úseku od polní cesty na samotu Úvoz rozšíření doprovodu na cca 15 m v šířce navrhovaného lokálního biokoridoru č. 138,

- oboustranné doprovodné výsadby zelených pásů v maximální možné šířce podél navrhované přeložky silnice II/259, která by měla tvořit hygienickou (protihlukovou a protiimisní) ochranu stávající a navrhované obytné zástavby,

- oboustranný keřový a stromový doprovod v šířce 3 – 5 m podél silnice III/2591, postupná náhrada přestárlých a nevhodných ovocných dřevin,

- doplnění doprovodné zeleně podél polní cesty k samotě Újezd ovocnými i dalšími dřevinami,

- oboustranné keřové a nižší stromové výsadby šířky 3-5 m podél železniční trati Mladá Boleslav-Mělník, navazující na zeleň v údolí Choboty,

- oboustranný doprovod v šířce 3 m podél polní cesty V Goliášce směrem k silnici Podlázky-Bukovno,

- oboustranný doprovod podél polní cesty v šířce 3 m z domácích a ovocných dřevin přes místní části V hlubokých honech, Pod skalskou cestou a Od dolínek ke skalské cestě,

- pás zeleně v šířce 5 m v místní části V Goliášce, mezi polní cestou na Újezd, Dalovickým dolem, silnicí do Bukovna do místní části Přední dalovická,

- pás zeleně v šířce 5 m mezi samotou Újezd, Dalovickým dolem, silnicí do Bukovna a železniční tratí,

- pás zeleně v šířce 5 m mezi Dalovickým dolem a silnicí do Bukovna,

- pás zeleně v šířce 5 m v místní části Nad městskými stráněmi,

- pás zeleně v šířce 5 m v trase bývalé polní cesty od místní části Pod skalskou cestou k polní cestě do Čejetic,

- doplnění břehového porostu Jizery v rámci katastrálního území s funkcí nadregionálního biokoridoru,

- provést rekonstrukci stávajících parkových úprav uvnitř obce – u obecního úřadu, mezi obecním úřadem a rodinnými domky,

- provést rekonstrukci stávající parkové úpravy proti škole a nově upravit plochu v okolí nevyužívané požární nádrže, provést její technickou rekultivaci (inertní zeminy, ornice) a biologickou rekultivaci formou parkové úpravy navazující na stávající parkově upravenou plochu,

- hygienický pás zeleně po obou stranách celé trasy navrhované přeložky v maximální možné šířce, odclonění ploch navrhovaných pro bytovou výstavbu a občanskou vybavenost,

- drobné parkové úpravy zbytkových ploch mezi navrhovanou výstavbou, místními komunikacemi a silnicemi, s návazností na jejich doprovodnou zeleň,

- výsadby nízké keřové zeleně (živé ploty) s jednotlivými vyššími dřevinami (stromořadí) podél navrhovaných místních komunikací uvnitř ploch navrhovaných pro bytovou výstavbu,

- pásy zeleně po vnějším obvodu ploch navrhovaných pro bytovou výstavbu na přechodu do zemědělských ploch v šířce do 5 m, místa výhledů do krajiny osázet nízkými keři.

Pro výsadby ve volné krajině je poměrně bohatý sortiment autochtonních dřevin – dub letní a zimní, lípa srdčitá, habr obecný, javor babyka, klen a mléč, buk lesní, jilm habrolistý, bříza bradavičnatá, jeřáb obecný, topol osika, líska obecná, borovice lesní, tis červený, růže šípková, bez černý, hloh, brslen evropský, svída krvavá, slivoň trnka, ptačí zob obecný a dále běžné ovocné dřeviny, do vlhkých míst olše lepkavá, jasan ztepilý, vrby, kalina obecná.

Všechny navrhované výsadby zeleně by měly mít zpracovány odborné prováděcí projekty, s jednoznačným požadavkem výhradního využití pouze domácích a místy i ovocných dřevin, např. podél polních cest, v zelených pásech uprostřed zemědělských ploch a pro další výsadby ve volné krajině. Dřeviny cizího původu je možné použít jedině pro výsadby okrasného parkového charakteru uvnitř zastavěného území a navrhovaných obytných areálů.

2. Územní systém ekologické stability

Pro celý bývalý okres Mladá Boleslav byl zpracován Okresní generel ÚSES. Podle tohoto podkladu se v řešeném území nenachází žádná skladebná část regionálního ÚSES. Nadregionální ÚSES zde zastupují tři osy nadregionálního biokoridoru K 32 (č. 6 a 17), které procházejí nivou Jizery a po jejích svazích, a to osa vodní, nivní a teplomilná doubravní.

Podél obou os je vymezena ochranná zóna (OZ) do vzdálenosti 2000 m na obě strany. V OZ je realizován zvýšený zájem orgánů ochrany přírody o významné krajinné segmenty uplatňovaný v rámci platné legislativy, jmenovitě zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Nevyplývají z toho žádná další omezení z hlediska funkčního využití území. OZ zahrnuje téměř celé k.ú. obce, s výjimkou jeho nejzápadnější části.

Podle Územně technických podkladů nadregionálních a regionálních územních systémů ekologické stability ČR z r. 1996, potvrzených MŽP a MMR, zaujímá východní část řešeného území regionální biocentrum k založení č. 1235 Dalovice. Regionální biocentrum Dalovice bylo v rámci řešení změny územního plánu Mladé Boleslavi a v rámci řešení Územní prognózy Mladoboleslavska přemístěno mimo k. ú. Dalovice, severněji do prostoru Radouč.

Skladebné části převzatých nadregionálního a regionálního ÚSES jsou obsaženy v následující tabulce.

3. Protierozní opatření

Celkové řešení protierozních opatření by mělo být provedeno v rámci komplexních pozemkových úprav, ve vazbě na revitalizační opatření, na výsadby protierozní zeleně, na ochranu stávající krajinné zeleně, trvalých travních porostů apod.

4. Ochrana před povodněmi

V rámci zkvalitnění prostředí klidové zóny sídla se navrhuje vytvořit příznivější podmínky pro soustředěný odtok přívalových vod Dalovického potoka. V úseku délky 700 m od vodárenské studny do Podlázek bude provedeno otevřené koryto potoka, dimenzované na průtok minimálně jednoleté povodně Q1, tj. přibližně 0,5 m3/s. Trasa koryta bude sledovat polní cestu a měla by působit přírodním dojmem (např. mělké lichoběžníkově zatravněné koryto).

5. Koncepce rekreace

Podmínky pro rekreaci ve volné krajině jsou v katastru obce, vzhledem k intenzivní zemědělské výrobě a rovinnému charakteru okolí, nevýrazné. Výjimku tvoří fenomén řeky Jizery s vyvinutými břehovými porosty a s dobrými podmínkami pro vodní turistiku, rybolov a částečně i koupání a procházky po krajině.

Za určitou formu rekreačního vyžití lze považovat činnost na zahrádkářských parcelách na západním okraji obce a v zahrádkářské kolonii na severním svahu za obcí. Činnost na jednotlivých parcelách však probíhá do určité míry živelně a výsledkem je poněkud nesourodě působící celek. Důležitá je v tomto směru zejména výstavba zahrádkářských chatek, jejíž hmotový, stavební a architektonický ráz může výrazně ovlivnit celkový dojem této klidové zóny.

Územní plán navrhuje jedinou rekreační lokalitu (RZ) s možností výstavby zahradních domků na severozápadním okraji sídla. Dále doporučuje, aby obec vnesla do těchto aktivit určitý řád, který by např. formou obecní vyhlášky usměrňoval jednotlivé stavebníky. Závažnost tohoto doporučení se zvyšuje tím, že na severní hraně této plochy je vymezen lokální biokoridor, jehož funkci je nutno ochránit nezastavitelností této části plochy.

6. Dobývání nerostů

V rámci řešeného území nejsou ověřeny zásoby nerostných surovin. Geologická stavba řešeného území nedává s výjimkou cihlářské suroviny k jejich budoucímu ověření. Význam spraší jako kvalitních zemědělských půd však zpochybňuje i případné budoucí záměry na jejich využití pro cihlářskou výrobu, jak tomu bývalo v minulosti. Pozůstatkem po jejich těžbě je vytěžený prostor jižně od zástavby obce. V současné době je zčásti využit jako skládka průmyslového odpadu (Akuma) a zbylý prostor je zavážen inertním odpadem a stavební sutí.

Z toho vyplývá, že v řešeném území se již nenacházejí nerostné suroviny pro další využití, a tedy není nutné vymezovat plochy přípustné pro dobývání ložisek.

f) Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití

Pro lokality ploch bydlení, na kterých bude umísťováno více než 10 rodinných domů, navrhuje územní plán, aby byla pořízena urbanistická studie na jejich rozmístění a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

1. Zastavěné území a zastavitelné plochy

plochy bydlení

BI – PLOCHY bydlení v rodinných domech – městské a příměstské

Hlavní využití:

- bydlení v rodinných domech městského či příměstského typu;

- místní komunikace, veřejná prostranství, veřejná zeleň, parky.

Přípustné využití:

- řadové domy;

- nezbytná technická vybavenost;

- živnostenské aktivity lokálního významu v rámci obytných objektů;

- maloobchod, stravovací a ubytovací služby.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v § 13 vyhlášky č.137/1998 Sb.

BV – PLOCHY bydlení v rodinných domech – VENKOVSKÉ

Hlavní využití:

- individuální rodinné domy;

- místní komunikace, pěší cesty;

- garáže v rámci vlastního pozemku.

Přípustné využití:

- řadové domy;

- nízkopodlažní bytové domy;

- drobná výroba a služby v rámci jednotlivých obytných objektů;

- aktivity živnostenského charakteru v oboru občanské vybavenosti včetně administrativy;

- ubytovací kapacity;

- veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně;

- zahrady s pěstováním zeleniny a ovoce pro vlastní potřebu;

- parkoviště pro osobní automobily;

- dětská hřiště;

- nezbytná technická vybavenost.

Podmíněně přípustné využití:

- stavby občanské vybavenosti sociálního charakteru;

- domy pro seniory;

- stavby pro drobné podnikání, které nesnižují kvalitu životního prostředí, pohodu bydlení na vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména příslušné ploše;

- na plochách RP12 a RP4 výstavba v ochranném pásmu silnice II/259, za podmínky doložení hlukové studie o nepřekročení hygienických limitů hluku;

- na ploše RP6 výstavba za podmínky provedení geologického průzkumu, zahrnujícího provedení sond o statickém ustálení skládky.

Nepřípustné využití:

- jakékoli jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.

Podmínky prostorového uspořádání:

- maximální výška zástavby: dvě nadzemní podlaží + obytné podkroví;

- podíl zpevněných ploch max. 30 %;

- velikost stavebních pozemků min. 800 m2.

plochy rekreace

RZ 1 – ZAHRÁDKÁŘSKÁ OSADA ZÁPADNĚ OD OBCE (RP 13)

Hlavní využití:

- zahrádkářská osada.

Přípustné využití:

- rekreační chatky;

- veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně;

- hřiště pro míčové hry;

- komunikace a polní cesty;

- nezbytná technická vybavenost.

Podmíněně přípustné využití:

- trvalá ohniště, za podmínky zachování protipožární bezpečnosti;

- oplocení pozemku celého areálu.

Nepřípustné využití:

- stavby větší než 25 m2 zastavěné plochy a vyšší než 5 m;

- skleníky větší než 40 m2 zastavěné plochy a vyšší než 5 m;

- zvyšování stávající zastavěné plochy na pozemku celkem nad 80 m2;

- u zahrádkářských chat zvyšování stávající zastavěné plochy objektu nad 25 m2; včetně verand, vstupů a podsklepených teras, s tím že chata může mít jen jedno nadzemní podlaží a podkroví;

- vnitřní oddělení jednotlivých parcel pevnými ploty;

- garáže a jiné doplňkové stavby;

- jakékoli jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.

Podmínky prostorového uspořádání:

- průhledné oplocení pozemku;

- podíl zpevněných a zastavěných ploch max. 20 %;

- umístění objektů ve vzdálenosti minimálně 20 m od okraje lesa.

RZ – ZAHRÁDKÁŘSKÁ KOLONIE SEVERNĚ OD ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE (IC-7)

Hlavní využití:

- smíšené plochy zahrádkářských chatek a zeleně.

Přípustné využití:

- výstavba zahrádkářských chatek o jednom nadzemním podlaží, vzdálené nejméně 10 m od severní hranice pozemku;

- nezbytná technická infrastruktura;

- přístupová komunikace;

- zeleň.

Podmíněně přípustné využití:

- oplocení celého pozemku.

Nepřípustné využití:

- vnitřní dělení jednotlivých parcel pevnými ploty;

- výstavba garáží a jiných doplňkových staveb.

RX – REKREAČNÍ PLOCHY SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM

Hlavní využití:

- objekt pro rekreační účely;

- plocha bývalého areálu dvora.

Přípustné využití

- pro dosavadní vodácké a rybářské účely bez rozšiřování (objekt je v záplavovém území);

- v areálu dvora je přípustné na zboru starých objektů vybudovat rekreační objekt.

Nepřípustné využití

- rozšiřování zastavěných ploch.

Plochy občanského vybavení

OV 1, OV 2, OV 3 – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA

Hlavní využití

- úřadovny;

- hasičské zbrojnice;

- zařízení péče o děti;

- školská zařízení;

- zařízení péče o seniory.

Přípustné využití:

- stavby pro kulturu a církevní účely;

- místní komunikace, parkoviště;

- nezbytná technická infrastruktura;

- zeleň, parky.

Podmíněně přípustné využití:

- obytná a ubytovací zařízení;

- sportovní plochy;

- stavby pro ochranu obyvatelstva.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v § 13 vyhlášky č.137/1998 Sb,

OV 4 – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ

Hlavní využití

- zařízení obchodu a služeb;

- drobná výrobní zařízení;

- manipulační plochy;

- parkoviště;

- přístupové komunikace;

- nezbytná technická vybavenost.

Přípustné využití:

- parkoviště pro osobní automobily zákazníků;

- garáže;

- místní komunikace.

Podmíněně přípustné využití:

- stavby pro drobné řemeslné podnikání, které nesnižují kvalitní obytné prostředí a jsou slučitelné s hygienickými normami.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v § 13 vyhlášky č.137/1998 Sb,

OS 1, OS 2, OS 3 – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Hlavní využití:

- hřiště pro „malé sporty“ jako jsou házená, odbíjená, nohejbal nebo malý fotbal, tenis včetně potřebného vybavení a obslužných objektů;

- plochy veřejné zeleně;

- veřejná prostranství a parkoviště.

Přípustné využití:

- komunikace;

- dětská hřiště;

- na ploše S3 travnatá hřiště pro trávení volného času bez pevných staveb;

- nezbytná technická vybavenost.

Podmíněně přípustné využití:

- objekty sociálního zázemí (WC, umývárny, šatny, klubovny);

- zařízení, která budou plnit doplňkovou službu ke sportovnímu zařízení (zařízení maloobchodní, stravovací a ubytovací);

- na ploše S3 zeleň, která nepoškodí izolační vrstvy zabezpečující původní skládku.

Nepřípustné využití:

- obytné objekty;

- na ploše S3 jakékoli stavby;

- veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání:

- oplocení do max. výše 2 m;

- zábrany za brankami fotbalového hřiště do max. výše 6 m.

plochy SMÍŠENÉ OBYTNÉ

SV - Plochy SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ (SV, SV 1, RP 2 a RP 3)

Hlavní využití:

- rodinné domy;

- místní komunikace, pěší cesty;

- garáže v rámci vlastního pozemku.

Přípustné využití:

- stavby pro obchod, veřejné stravování, zahradnictví, služby;

- stavby pro drobnou výrobu sloužící pro obsluhu území;

- stavby pro kulturu, školství, zdravotnictví a sociální péči;

- sportovní stavby;

- ubytovací zařízení;

- užitkové zahrady;

- veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně;

- místní komunikace;

- parkoviště pro osobní automobily;

- nezbytná technická vybavenost.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- využívání současných hospodářských stavení pro drobnou řemeslnou, živnostenskou činnost včetně jejich rekonstrukce a přístaveb, pokud charakter činnosti v těchto objektech nebude znamenat překročení hygienických standardů stanovených pro obytná území. V případě zřizování drobných podnikatelských aktivit musí být zároveň zajištěno dopravní napojení těchto objektů, včetně parkovacích ploch na pozemku majitele;

- změna využívání obytných objektů na rekreační účely;

- výstavba obytných objektů na zborech dřívějšího zastavění, případně na místech vzniklých po demolici současného zastavění;

- na ploše SV1 výstavba v ochranném pásmu silnice II/259, za podmínky doložení hlukové studie o nepřekročení hygienických limitů hluku.

Podmínky prostorového uspořádání:

- maximální výška zástavby: dvě nadzemní podlaží + obytné podkroví;

- podíl zpevněných ploch max. 40 %;

- velikost stavebních pozemků min. 1 000 m2.

SX - Plochy SMÍŠENÉ OBYTNÉ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM – 
AREÁL STAVEBNÍ FIRMY ŠKODA, A.S.

Hlavní využití:

- skladování a výrobní činnost, včetně parkování stavební techniky v míře, která svými účinky nepřekročí hygienické standardy stanovené pro obytná území;

- ochranná a izolační zeleň;

- veřejná prostranství a parkoviště.

Přípustné využití:

- změny v účelu užívání pro jiné činnosti, které však musejí být individuálně vyhodnoceny z hlediska vlivu na okolí;

- dílenské objekty;

- objekty pro stravování;

- manipulační plochy;

- objekty pro administrativu;

- pohotovostní bytové objekty;

- zařízení pro sociální zázemí (WC, umývárny, šatny);

- garáže;

- plochy veřejné zeleně;

- nezbytná technická vybavenost.

Podmíněně přípustné využití:

- rekonstrukce a přestavby současných objektů s tím, že architektonický výraz staveb bude přizpůsoben současné okolní zástavbě, stejně jako výšková hladina;

- rekonstrukce a přestavby objektů, avšak nepřesahující výškovou hladinu současných staveb;

Nepřípustné využití:

- umísťování objektů pro chov zvířat a činností, která by hlukovými, světelnými, parkovými a vibračními projekty nad povolené standardy mohly narušit okolní obytné prostředí;

- veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání:

- podíl zpevněných ploch max. 60 %, zbytek budou tvořit plochy zeleně.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Hlavní využití:

- veřejná prostranství.

Přípustné využití:

- drobná architektura (lavičky, altány, přístřešky);

- stromová a keřová zeleň;

- malé vodní nádrže, fontánky;

- příjezdové cesty k jednotlivým objektům.

Podmíněně přípustné využití:

- malá parkoviště osobních aut;

- místní komunikace;

- technická zařízení menšího rozsahu (např. zpouzdřená trafostanice).

Nepřípustné využití:

- odstavná parkoviště;

- jakékoliv stavby s výjimkou uvedených staveb.

Plochy dopravní infrastruktury

DS – PLOCHY DIOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ

Hlavní využití:

- krajské silnice;

- místní a účelové komunikace;

- komunikace pro pěší;

- cyklostezky;

- veřejné odstavné a parkovací plochy;

- zastávky autobusů a točny.

Přípustné využití:

- doprovodná zeleň;

- čerpací stanice pohonných hmot;

- odpočívadla pro motoristy;

- liniové stavby sítí technického vybavení.

Podmíněně přípustné využití:

- informační tabule.

Nepřípustné využití:

- všechny stavby, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném využití.

DZ – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DRÁŽNÍ

Hlavní využití

- železniční tratě celostátního významu (č.064 Mladá Boleslav-Stará Paka a č.070 Praha-Turnov) a regionálního významu (č.076 Mladá Boleslav-Mělník);

Přípustné využití

- pouze stavby a objekty související s provozem železničních tratí;

Nepřípustné využití:

- jakékoli stavby nesouvisející s provozem železnice v ochranném pásmu 60 m od krajní koleje na obě strany.

Plochy technické infrastruktury

TV – VODOJEM A VODNÍ ZDROJE

Hlavní využití:

- vodojem,

Přípustné využití:

- nezbytná veřejná infrastruktura;

- plochy veřejné a izolační zeleně.

Nepřípustné využití:

- jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití.

Plochy výroby a skladování

VX – VÝVOJOVÉ STŘEDISKO ŠKODA, A.S. – BÝVALÁ ČESENA

Hlavní využití:

- výrobní, skladovací a manipulační plochy;

Přípustné využití:

- dílenské, skladovací a výrobní objekty;

- garáže;

- odstavná stání a parkoviště;

- manipulační plochy;

- administrativní a pohotovostní bytové objekty;

- komunikace;

- ochranná a izolační zeleň;

- pro objekty a činnosti zřizované v areálu platí výškové i funkční omezení činnosti. Výšková hladina současných objektů nebude překročena.

Podmíněně přípustné využití:

- rekonstrukce a přestavby současných objektů, s tím, že architektonický výraz staveb bude přizpůsoben současné okolní zástavbě, stejně jako výšková hladina.

Nepřípustné využití:

- umísťování objektů a činností, které by hlukovými, světelnými, pachovými a vibračními projevy mohly narušit okolní prostředí.

Nezastavitelné plochy

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

ZV – zeleŇ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH – VEŘEJNÁ PARKOVÁ ZELEŇ

Hlavní využití:

- parkově upravené plochy.

Přípustné využití:

- výsadba stromů a keřů;

- manipulační plochy a komunikace;

- ochranná a izolační zeleň;

- nezbytná technická infrastruktura

- drobné stavby sloužící potřebám údržby zeleně.

Podmíněně přípustné využití

- parkovací plochy, cyklostezky;

- plochy pro malé dětské hřiště;

- vodní plochy;

- plochy pro aktivní fyzický odpočinek s jednoduchým vybavením (hrazdy apod.);

- lavičky, přístřešky, orientační tabule, odpočívadla.

Nepřípustné využití:

- jakákoli jiná investiční činnost.

-;

ZO – zeleŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ

Hlavní využití:

- stromová a keřová společenstva.

Přípustné využití:

- nezbytná technická infrastruktura;

- místní a účelové komunikace.

Podmíněně přípustné využití

- vodní plochy;

- ochranná zeleň proti větrné erozi.

Nepřípustné využití:

- jakákoli jiná investiční činnost.

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

VV - VODNÍ PLOCHA

Hlavní využití:

- vodní plocha.

Přípustné využití:

- požární nádrž;

- ochranná a izolační zeleň;

- nezbytná technická infrastruktura;

- drobné stavby sloužící potřebám údržby vodní plochy.

Podmíněně přípustné využití:

- plochy pro aktivní fyzický odpočinek s jednoduchým vybavením;

- lavičky, přístřešky, orientační tabule v okolí.

Nepřípustné využití:

- jakákoliv jiná investiční činnost.

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

NO – ORNÁ PŮDA

Hlavní využití:

- orná půda pro obdělávání obvyklým způsobem.

Přípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona č.183/2006 Sb.;

- pěší, cyklistické a účelové komunikace;

- vyhlídková místa, rozhledny;

- prvky drobné architektury (křížky, pomníky, informační tabule, turistické značky;

- vodní plochy;

- založení územních systémů ekologické stability.

Podmíněně přípustné využití:

- změna kultury ve prospěch lesa;

- dělení větších ploch krajinnou zelení a vytváření opatření omezující přívalové vody.

NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TRVALÝ TRAVNÍ POROST

Hlavní využití:

- louky a pastviny pro obdělávání obvyklým způsobem.

Přípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona č.183/2006 Sb.;

- pěší, cyklistické a účelové komunikace;

- vegetační doprovody účelových komunikací;

- vyhlídková místa, rozhledny;

- prvky drobné architektury (křížky, pomníky, informační tabule, turistické značky;

- vodní plochy;

- protierozní opatření;

- založení územních systémů ekologické stability.

Podmíněně přípustné využití:

- změna kultury ve prospěch lesa;

- dělení větších ploch krajinnou zelení a vytváření opatření omezující přívalové vody;

- stavby pozemních komunikací, liniové stavby a úpravy vodních toků.

Nepřípustné využití:

- změna kultury trvale zatravněných ploch na plochy orné půdy;

- výstavba rekreačních objektů.

PLOCHY LESNÍ

NL – PLOCHY LESNÍ

Hlavní využití:

- pozemky plnící funkci lesa.

Přípustné využití:

- účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky;

- technická infrastruktura pro stavby spojené s obhospodařováním lesa;

- územní systémy ekologické stability;

- vyhlídková místa, rozhledny;

- oplocenky, krmelce, přístřešky proti dešti, lavičky a informační tabule;

- prvky drobné architektury (křížky, pomníky, informační tabule, turistické značky;

- protierozní opatření;

- vodní plochy.

Podmíněně přípustné využití:

- stavby pozemních komunikací, liniové stavby a úpravy vodních toků.

Nepřípustné využití:

- velkoplošné stavby a činnosti, které vyvolávají rozsáhlý úbytek lesního půdního fondu;

- výstavba rekreačních objektů.

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

NV – ZELEŇ VYSOKÁ MIMOLESNÍ

Hlavní využití:

- stromová a keřová společenstva.

Přípustné využití:

- nezbytná technická infrastruktura;

- polní cesty;

- stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona č.183/2006 Sb.;

Podmíněně přípustné využití:

- ochranná zeleň proti větrné erozi;

- vodní plochy.

Nepřípustné využití:

- jakékoliv stavby s výjimkou staveb uvedených výše.

PLOCHY PŘÍRODNÍ

Hlavní využití:

- územní systémy ekologické stability (ÚSES).

Přípustné využití:

- činnosti podporující ekostabilizační funkci skladebných prvků ÚSES;

- doplňování skladebných částí ÚSES s dodržením druhové skladby dle cílového společenstva s použitím výhradně domácích dřevin;

- tvorba interakčních prvků jako jedné ze skladebných částí ÚSES na lokální úrovni.

Podmíněně přípustné využití:

- křížení liniových staveb, pokud jejich trasu nelze umístit mimo ÚSES.

Nepřípustné využití:

- aktivity, které by vedly ke změně kultur pozemků (nelze měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability za kultury s nižším stupněm ekologické stability);

- intenzivní hospodaření na těchto plochách;

- umísťování staveb (kromě liniových staveb);

- úprava vodních toků a nádrží;

- odvodňování;

- pozemkové úpravy;

- těžba nerostů;

- jiné narušování ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch;

- vytváření „divokých“ skládek.

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
 opatření, staveb k zajišťování obrany a ploch pro asanaci, 
 pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

1) Veřejně prospěšné stavby

Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb.):

Veřejně prospěšné stavby uvádí následující seznam s čísly odpovídajícími výkresu „Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace“.

- přeložka silnice II/259 – D1-D3

Tyto veřejně prospěšné stavby se dotýkají těchto parcel:

D1 (přeložka silnice II/259 – západní část): 795/25, 828/10, 828/38, 828/44, 855/10, 855/34, 855/39, 855/50, 855/53, 860/4

D2 (přeložka silnice II/259 – východní část): 17/1, 859, 860/4, 868/2, 871/3, 872/5, 873/6, 
 873/10, 873/13, 873/14, 873/20, 873/26, 
 873/31, 873/41, 873/42, 873/44, 877, 878/2, 
 879/2, 879/3, 879/4, 879/5

D3 (směrová úprava trasy silnice II/259): 17/1

2) Veřejně prospěšná opatření

Územní plán nenavrhuje žádná veřejně prospěšná opatření, pro která by bylo možné práva k pozemkům vyvlastnit.

3) Vymezení staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu

Územní plán nenavrhuje žádné stavby k zajištění obrany a bezpečnosti státu.

4) Vymezení ploch pro asanaci

Na území obce navrhuje územní plán rekultivace skládek a celkovou asanaci opuštěného těžebního prostoru včetně přípravy asanačního prostoru pro následné založení nové obytné zóny na ustáleném povrchu, výsadby okolní a doprovodné zeleně a hlavního zeleného pásu.

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb 
 a veřejně prospěšných opatření, 
 pro které lze uplatnit předkupní právo

Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva (dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.):

1) Veřejně prospěšné stavby

- venkovní vedení elektrické energie vn 22 kV – T1

- kabelové vedení elektrické energie nn – T2

- trafostanice – T3, T4

- STL plynovodní potrubí – P1-P8

- vodojem – V1

- vodovodní řady – V1-V5

- přečerpávací stanice – K1, K2

- splašková kanalizace – K3-K13

- přeložka silnice II/2591 – D4

- místní komunikace – D5-D20

- cesta pro pěší – D21-D23

- zastavovací pruh pro autobusovou dopravu – D24-D29

- parkoviště – D30-D32

2) Veřejně prospěšná opatření

prvky Územního systému ekologické stability: lokální biokoridory

lokální biocentrum

Tyto veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření se dotýkají těchto parcel:

Dopravní stavby:

D4 (napojení silnice III/2591 na budoucí trasu silnice II/259): 828/38, 828/43, 860/4, 860/5, 860/6

D5 (MK): 859, 868/2, 869

D6 (MK): 860/4, 862, 863, 864, 868/1, 868/2, 868/3, 868/4, 868/5, 869

D7 (MK): 867, 868/1, 868/2, 868/3, 868/4, 868/5, 869, 870

D8 (MK): 868/1, 868/2, 868/3, 868/4, 868/5, 869, 870, 871/3

D9 (MK): 862, 868/1, 867

D10 (MK): 80, 118/3, 868/1

D11 (MK): 80

D12 (MK): 17/1, 144, 145

D13 (MK): 828/38, 860/3

D14 (MK): 1, 17/1, 828/38

D15 (MK): 795/25, 795/71

D16 (MK): 795/71, 814/2, 814/3

D17 (MK): 813/2, 813/3, 813/4, 814/2, 814/3

D18 (MK): 795/71, 801/1, 814/3

D19 (MK): 6, 17/1, 30, 31, 794/4, 800, 801/1

D20 (MK): 707/1

D21 (cesta pro pěší): 795/71, 814/3

D22 (cesta pro pěší): 80, 862, 866, 868/1

D23 (cesta pro pěší): 76, 145, 706/1

D24 (zastavovací pruh pro autobusovou dopravu): 17/1, 170

D25 (zastavovací pruh pro autobusovou dopravu): 17/1, 195

D26 (zastavovací pruh pro autobusovou dopravu): 17/1

D27 (zastavovací pruh pro autobusovou dopravu): 17/1

D28 (zastavovací pruh pro autobusovou dopravu): 828/38, 855/50

D29 (zastavovací pruh pro autobusovou dopravu): 828/38, 855/50

D30 (parkoviště): 706/1

D31 (parkoviště): 862, 866, 867, 868/1

D32 (parkoviště): 868/1

Zásobování elektrickou energií:,

T1 (venkovní vedení elektrické energie vn 22 kV): 828/38, 828/40, 855/10, 855/53, 860/3

T2 (kabelové vedení elektrické energie nn): 138, 139, 140/1, 868/1

T3 (trafostanice): 860/3

T4 (trafostanice): 868/2

Zásobování vodou:

V1 (vodojem): 10/1

V2 (vodovodní řad): 6, 10/1, 12, 13/3, 17/1, 31, 795/65, 795/71, 801/1, 813/2, 813/3, 813/4, 
 814/2, 814/3, 828/38, 860/3

V3 (vodovodní řad): 828/3, 828/38, 828/40, 828/42, 859, 860/4, 868/2, 869

V4 (vodovodní řad): 80, 138, 860/4, 862, 863, 867, 868/1, 868/2, 868/3, 868/4, 868/5, 869, 
 870

V5 (vodovodní řad): 80

Kanalizace:

K1 (přečerpávací stanice): 860/3

K2 (přečerpávací stanice): 80

K3 (splašková kanalizace): 6, 795/71, 801/1, 801/4, 814/3

K4 (splašková kanalizace): 17/1, 828/38, 828/40, 860/3

K5 (splašková kanalizace): 17/1

K6 (splašková kanalizace): 80

K7 (splašková kanalizace): 80, 138, 860/4, 862, 863, 867, 868/1, 868/2, 868/3, 868/4, 868/5, 869, 870

K8 (splašková kanalizace): 80

K9 (splašková kanalizace): 17/1, 80, 133

K10 (splašková kanalizace): 17/1, 17/5, 159, 251

K11 (splašková kanalizace): 145, 159

K12 (splašková kanalizace): 17/1, 159

K13 (splašková kanalizace): 17/1, 17/5, 159, 251

Plyn:

P1 (STL plynovod): 145, 159, 706/1

P2 (STL plynovod): 17/1

P3 (STL plynovod): 17/1

P4 (STL plynovod): 6, 795/71, 801/1, 801/4, 814/3

P5 (STL plynovod): 17/1, 828/38, 828/40, 860/3

P6 (STL plynovod): 80, 118/3

P7 (STL plynovod): 80, 133

P8 (STL plynovod): 80, 860/4, 862, 863, 867, 868/1, 868/2, 868/3, 868/4, 868/5, 869, 870

Územní systém ekologické stability:

LBC 168: 770/8

LBK 138: 770/1, 770/2, 770/8, 770/11, 788/1, 788/26, 795/1, 795/9, 819/1, 819/9, 820/1, 820/2, 821/1, 821/2, 821/3, 821/6, 822/6, 822/7, 823/1

LBK 139: 17/1, 17/5, 145, 159, 221, 703, 704, 705, 706/1, 770/8, 770/17, 873/48, 882/1, 882/6

LBK 177: 833/1, 833/21, 833/22, 833/23, 833/25, 833/26, 833/27, 833/28, 850/1, 850/2, 850/4, 850/7, 850/12, 850/18, 850/19, 850/20, 850/22, 850/23, 850/24

i) Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části

Textová část územního plánu obsahuje 39 listů.

Grafická část územního plánu sestává celkem z 5 výkresů.